06.04.2011

Массив прогностических полей скорости ветра и поверхностных параметров

для Баренцева моря

Обновляемый в оперативном режиме массив предназначен для информационного обеспечения модели эволюции  нефтяных загрязнений на поверхности Баренцева моря.

В состав массива входит циклический набор данных за последние 31 сутки:  по мере поступления свежих прогностических полей они замещают наиболее "старые" поля.

Основу массива составляет продукция оперативной системы АСООИ,  в рамках которой действует технология прогноза гидрометеорологических характеристик Баренцева моря. Ежесуточно выпускается два прогноза — со стартовыми строками 00 и 12 час ВСВ (по Гринвичу). Заблаговременность прогностических полей достигает 48 час, с дискретностью представления прогностических полей — 1 час.

Соответственно этому за каждые сутки в массиве представлены два файла — с полями прогноза от 00 и 12 час ВСВ. Мнемоника именования файлов:

YYYYMMDD_00.bin

YYYYMMDD_12.bin

где

YYYY, MM, DD — календарные атрибуты стартовой даты прогноза.

Файлы записаны в бинарном виде (form='binary') и допускают обработку (чтение) как в режиме последовательного доступа, так и в режиме прямого доступа.

Структуру файла удобно рассматривать в контексте языка Фортран. Содержимое файла прогностических полей можно представить как запись одного 4-мерного массива (типа integer*2):

fcst(nx,ny,nf,nt)  <==> fcst(1:156, 1:201, 1:6, 1:49)

(nx=156, ny=201) — горизонтальная сетка модели Баренцева моря,

1: nx — упорядоченность по долготе с запада на восток, шаг сетки по долготе меняется с широтой (массив координат следует получить у авторов модели);

1: ny — упорядоченность по широте с юга на север,  с постоянным шагом;

1: nf=6 — последовательность прогностических полей:

1) Ветер: зональная составляющая скорости ветра (u-компонента)   [см/с];

2) Ветер: меридиональная составляющая скорости ветра (v-компонента)   [см/с];

3) Уровень моря: в отклонении от невозмущенной поверхности   [см];

4) Течения: восточная компонента вектора (u-компонента течения)   [мм/с];

5) Течения: северная компонента вектора (v-компонента течения)   [мм/с];

6) Сплоченность морского льда   [%].

1: nt=49  —  заблаговременность прогностических полей:     0, 1, 2, ..., 47, 48 час.

В качестве поясняющего примера ниже приводится  вариант Фортран-программы для чтения поля прогноза отклонений уровня моря (ssh)  на 1 сутки от 00 час 22 июня  2009 г.

parameter    (nx=156, ny=201, nf=6, nt=49)

integer*2     fcst(nx,ny,nf),   ssh(nx,ny)

open (10, file='20090622_00.bin', form='binary', access='direct', recl=nx*ny*nf*2)

irec = 25                              !номер полей прогноза на 1 сут в последовательности 0:49 час.

read (10, rec=irec)  forc      !комплект прогностических полей на 24 часа

ssh(:,:)  =  forc(:,:,3)           !искомое поле суточного прогноза отклонений уровня моря

...

end

Контактные данные:

Александр Зеленько

8-499-795-22-27;    605-10-67

zelenko@mecom.ru