09.03.2011

Массив прогностических полей скорости ветра, течений и уровня

для Каспийского моря

Обновляемый в оперативном режиме массив предназначен для информационного обеспечения модели эволюции  нефтяных загрязнений на поверхности Каспийского моря. Доступ к массиву осуществляется посредством сети Интернет. В настоящей версии доступ возможен  по протоколу http   (например, посредством интернет-браузера):

http://193.7.160.230/web/esimo/casp/SpillMod

Основу массива составляет продукция оперативной системы АСООИ,  в рамках которой действует технология прогноза гидрометеорологических характеристик Каспийского моря. Ежесуточно выпускается два прогноза — со стартовыми строками 00 и 12 час ВСВ (по Гринвичу). Заблаговременность прогностических полей достигает 48 час, с дискретностью представления прогностических полей — 1 час.

Соответственно этому за каждые сутки в массиве представлены два файла — с полями прогноза от 00 и 12 час ВСВ.  В указанном каталоге (SpillMod) хранение данных организовано в форме циклического набора файлов с периодом цикла 31 сутки. Свежие файлы за текущие сутки замещают файлы месячной давности за тот же день месяца. Таким образом, в каждый момент времени пользователь имеет доступ к данным за последние 31 сутки.

Мнемоника именования файлов:

fcstYYYYMMDD_00.bin

fcstYYYYMMDD_12.bin

где

YYYY, MM, DD — календарные атрибуты стартовой даты прогноза.

Файлы записаны в бинарном виде (form='binary') и допускают обработку (чтение) как в режиме последовательного доступа, так и в режиме прямого доступа.

Структуру файла удобно рассматривать в контексте языка Фортран. Содержимое файла прогностических полей можно представить как запись одного 4-мерного массива (типа integer*2):

fcst(nx,ny,nf,nt)  <==> fcst(1:126, 1:216, 1:5, 1:49)

(nx=126,ny=216) — горизонтальная сетка модели Каспийского моря,

1: nx — упорядоченность по долготе с запада на восток, шаг сетки по долготе меняется с широтой (массив координат следует получить у авторов модели);

1: ny — упорядоченность по широте с юга на север,  от широты  36,525 град. с.ш.  с постоянным шагом 0,05 град;

1: nf=5— последовательность прогностических полей:

1) Ветер: зональная составляющая скорости ветра (u-компонента)   [см/с];

2) Ветер: меридиональная составляющая скорости ветра (v-компонента)   [см/с];

3) Течения: восточная компонента вектора (u-компонента течения)   [мм/с];

4) Течения: северная компонента вектора (v-компонента течения)   [мм/с];

5) Уровень моря: в отклонении от невозмущенной поверхности  -27 м БС   [см].

1: nt=49  —  заблаговременность прогностических полей:     0, 1, 2, ..., 47, 48 час.

В качестве поясняющего примера ниже приводится  вариант Фортран-программы для чтения поля прогноза отклонений уровня моря (ssh)  на 1 сутки от 00 час 22 июня  2009 г.

parameter    (nx=126, ny=216, nf=5, nt=49)

integer*2     fcst(nx,ny,nf),   ssh(nx,ny)

...

open (10, file='fcst20090622_00.bin', form='binary', access='direct', recl=nx*ny*nf*2)

irec = 25                              !номер полей прогноза на 1 сут в последовательности 0:49 час.

read (10, rec=irec)  forc      !комплект прогностических полей на 24 часа

ssh(:,:)  =  forc(:,:,5)           !искомое поле суточного прогноза отклонений уровня моря

...

end

Контактные данные:

Александр Зеленько

8-499-795-22-27;    605-10-67

zelenko@mecom.ru